Ubicación Geográfica

La construcción se encuentra comprendida en los siguientes vértices.

Lat. Long.

Lat. Long.

Lat. Long.

Lat. Long.

# Dirección

Calle – Numero- Localidad- Provincia.

Responsables:

Empresa Constructora  “Nombre completo” - “Cuit” - “Número de Teléfono/Mail”

Jefe de Obra “Nombre y Apellido”- “Número de Teléfono/Mail”

Responsable de Obra “Nombre y Apellido”- “Número de Teléfono/Mail”

Operador del Drone -“Nombre y Apellido”- “Numero de Licencia”

Binomio – “Nombre y Apellido”

Topógrafo “Nombre y Apellido”- “Número de Teléfono/Mail”

Procesamiento de datos “Nombre y Apellido”- “Número de Teléfono/Mail”

Detalles del relevamiento Fotogramétrico

Drones utilizados, Phantom 4 Pro y Mavic pro

Altura de vuelo 60 metros

Tamaño del Pixel Phantom 4 Pro 1.7cm

Tamaño del Pixel Mavic Pro 1.9cm

Superposición 80%

Aplicación de relevamiento DJI GSPro

Programa procesamiento de datos Pix4D v4.4.12

Manual de Operaciones, Póliza de Seguro, Autorización de vuelo Adjuntos

Informe de Procesamiento Adjunto

Puntos de Apoyo Fotogramétrico

### WGS 84-Altura Elipsoidal

| Nombre | Latitud | Longitud | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46.6533 | 6.54184 | 460.914 |
| 2 | 46.6545 | 6.53745 | 458.742 |
| 3 | 46.6546 | 6.54112 | 474.195 |
| 4 | 46.6538 | 6.53655 | 572.394 |
| 5 | 46.6547 | 6.5339 | 566.361 |
| 6 | 46.6561 | 6.53158 | 558.969 |
| 7 | 46.6579 | 6.5342 | 565.863 |
| 8 | 46.6564 | 6.5361 | 574.465 |
| 9 | 46.6559 | 6.53852 | 574.874 |

### Posgar 07-Elevacion Geoidal EGM08

| Nombre | Norte | Este | Elevación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6566533.835 | 5435854.222 | 470.914 |
| 2 | 6566430.022 | 5435713.184 | 468.742 |
| 3 | 6566326.209 | 5435572.146 | 484.195 |
| 4 | 6566222.396 | 5435431.108 | 582.394 |
| 5 | 6566118.583 | 5435290.079 | 576.361 |
| 6 | 6566014.772 | 5435149.032 | 568.969 |
| 7 | 6565910.957 | 5435007.994 | 575.863 |
| 8 | 6565807.144 | 5434866.956 | 584.465 |
| 9 | 6565703.331 | 5434725.918 | 584.874 |

Los puntos fueron medidos con GPS Diferencial marca Trimble, Modelo R8s. Procesamiento realizado con programa Trimble Business Center v5.12. Georreferenciacion con Instituto geográfico Nacional utilizando base IGN1.

Informe de procesamiento adjunto.

Modelo digital de Elevaciones

| Vuelo 1 | Vuelo 2 | Vuelo 3 | Vuelo 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vuelo 5 | Vuelo 6 | Vuelo 7 | Vuelo 8 |  |
| Vuelo 9 | Vuelo 10 | Vuelo 11 |  |

Calendario

Stock de materiales

4

5

3

2

1

### Vuelo 5

| Volumen | Área 3D del Terreno (m2) | Volumen Total (m3) | Volumen Total Error (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Material) | 559.058 | 700.072 | 3.6748 |
| 2 (Material) | 1775.53 | 2757.7 | 8.663 |
| 3 (Material) | 842.815 | 1092.25 | 6.2491 |
| 4 (Material) | 452.402 | 12.6487 | 3.0652 |
| 5 (Material) | 119.408 | 47.2275 | 1.87266 |

### Vuelo 6

| Volumen | Área 3D del Terreno (m2) | Volumen Total (m3) | Volumen Total Error (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Material) | 559.058 | 700.072 | 3.6748 |
| 2 (Material) | 1775.53 | 2757.7 | 8.663 |
| 3 (Material) | 842.815 | 1092.25 | 6.2491 |
| 4 (Material) | 452.402 | 12.6487 | 3.0652 |
| 5 (Material) | 119.408 | 47.2275 | 1.87266 |

### Vuelo 7

| Volumen | Área 3D del Terreno (m2) | Volumen Total (m3) | Volumen Total Error (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Material) | 559.058 | 700.072 | 3.6748 |
| 2 (Material) | 1775.53 | 2757.7 | 8.663 |
| 3 (Material) | 842.815 | 1092.25 | 6.2491 |
| 4 (Material) | 452.402 | 12.6487 | 3.0652 |
| 5 (Material) | 119.408 | 47.2275 | 1.87266 |

Movimientos de suelo realizados

1

### Valores Calculados respecto cota valor 555.00

### Vuelo 2

| Nombre | 1 |
| --- | --- |
| Área 3D del Terreno (m2) | 34589.5 |
| Terraplenar Volumen (m3) | -174.722 |
| Terraplenar Error (m3) | 1.8575 |
| Desmonte (m3) | 138145 |
| Desmonte Error (m3) | 2.37 |
| Volumen Total (m3) | 137970 |
| Volumen Total Error (m3) | 3.23 |

### Vuelo 4

| Nombre | 1 |
| --- | --- |
| Área 3D del Terreno (m2) | 34589.5 |
| Terraplenar Volumen (m3) | -174.722 |
| Terraplenar Error (m3) | 1.8575 |
| Desmonte (m3) | 138145 |
| Desmonte Error (m3) | 2.37 |
| Volumen Total (m3) | 137970 |
| Volumen Total Error (m3) | 3.23 |

### Vuelo 5

| Nombre | 1 |
| --- | --- |
| Área 3D del Terreno (m2) | 34589.5 |
| Terraplenar Volumen (m3) | -174.722 |
| Terraplenar Error (m3) | 1.8575 |
| Desmonte (m3) | 138145 |
| Desmonte Error (m3) | 2.37 |
| Volumen Total (m3) | 137970 |
| Volumen Total Error (m3) | 3.23 |